OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS PROPONOWANEGO PRODUKTU

Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

CZĘŚĆ III

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość (jedn. Szt.) | Opis minimalnych wymagań | Marka/model | Parametry proponowanego produktu (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym | 1 | - Dźwig osobowy Q630 z napędem hydraulicznym - Nośność 630 kg, na 6 osób - Prędkość dźwigu: 0,63 m/s - Zbiorczość: góra-dół - Ilość przystanków: 4 - Ilość dojść: 4 - Obudowa tablicy sterowej: stal malowana proszkowo RAL 7040; tablica sterowa ustawiona w maszynowni dźwigu - Wysokość szybu: - Wysokość podnoszenia ~10,05 m - Podszybie 1,20 m - Nadszybie 3,50 m - Kasety wezwań (4 szt.) - Natynkowe Eco pokrywy ze stali nierdzewnej na stare puszki - Wyposażone w wyświetlacz czerwony DOT Matrix - Przyciski z grafiką Braille’a - Panel dyspozycji (1 szt.) - Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej – obecnego po przekazaniu rysunku lub istniejącej blachy - Wyświetlacz czerwony DOT Matrix - Wyposażenie panelu: przyciski piętrowe – 4 szt.; przycisk ALRM; przycisk zamknięcia drzwi, przycisk otwarcia drzwi, przycisk wentylator - Obsługa napędu: hydrauliczny 2:1 - Wyposażenie: - Moduł GSM - Lift Sense - Moduł zapowiedzi głosowych - Wyposażenie szybu: kaseta do podszybia, kaseta na dach kabiny, oświetlenie szybu, przewód zwisowy, wyłączniki krańcowe, wiązka szybowa, koryta kablowe 40x40 L = 2m – 6 szt. - Obsługa istniejących drzwi: automatyczne teleskopowe 2 panelowe - Zjazd awaryjny na najniższy przystanek z UPS - Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ Zamawiający wymaga złożenia materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (np. karty katalogowe, techniczne lub wizualizacje). Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie.