Pracownia 16-stanowiskowa

| Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość | Producent/ Nazwa/ Symbol oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka centralna systemu | 32-bitowy procesor sterujący, stanowiska zasilane bezpiecznym napięciem 8-15V, zasilacz wbudowany w jednostkę centralną, możliwość zdalnego serwisowania i diagnozowania,metalowa obudowa jednostki centralnej 360x250x87mm, sterowanie za pomocą komputera przez port USB (wymagane oprogramowanie jest dołączone w komplecie), odbiornik podczerwieni (IR). Wejścia audio 4 wejścia stereofoniczne z możliwością rozbudowy do 8 wejść stereofonicznych, cyfrowa regulacja poziomu dźwięku niezależna dla każdegowejścia z pamięcią, transmisja dźwięku z dowolnych wejść do dowolnej liczby grup, par, transmisja dźwięku z wybranego wejścia na głośniki podłączone do jednostki centralnej. Wyjścia audio 1 lub 2 wyjścia audio do nagrywania (w zależności od konfiguracji), wyjście audio na głośniki, możliwość nagrywania dowolnego ucznia, grupy lub pary, możliwość nagrywania przebiegu lekcji. Wzmacniacz mocy 2 kanały z możliwością rozszerzenia do 4 kanałów, moc 2x40W lub 4x40W, 4 wejścia stereofoniczne z możliwością rozbudowy do 8wejść stereo, cyfrowa regulacja głośności z pamięcią, cyfrowa regulacja barwy dźwięku regulacja głośności za pomocą pilota na podczerwień (IR). Jednostka centralna z oprogramowaniem musi umożliwiać: 2 moduły pracy: MODUŁ PRACOWNIA - jedna grupa - wszystkie stanowiska w jednej grupie, - wiele grup - kilka grup o dowolnej liczbie studentów, - pary - tworzenie par z dowolnych stanowisk, - praca indywidualna - każdy uczeń pracuje z własnym materiałem, - konsultacje - rozmowa z jednym uczniem, podczas gdy reszta klasy słucha innego materiału, - swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień, - studenci z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych studentów z grupy, - student słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela, - poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy lub pary, - dwukierunkowa komunikacja, - możliwości sterowania: - indywidualne włączanie i wyłączanie mikrofonów, - wyłączenie wszystkich mikrofonów, - przeniesienie wszystkich do wybranej grupy, - czasowe przemawianie do wszystkich grup lub par bez zmiany ich organizacji, - niezależny wybór źródła dźwięku dla grup i par, indywidualna regulacja głośności w słuchawkach poszczególnych uczniów - max liczba stanowisk 40, OPIS PRACOWNI: Obsługa z dowolnego komputera (może być stacjonarny, dowolny laptop itp.) za pośrednictwem modułu USB jednostki centralnej pracowni językowej. Licencja oprogramowania do obsługi pracowni językowej zapewniająca możliwość korzystania z oprogramowania przez dowolny komputer szkoły (również prywatne komputery nauczycieli – możliwość przygotowywania konspektów zajęć), - Zasilanie jednostki centralnej pracowni napięciem 230V, stanowisk uczniowskich napięciem bezpiecznym (8 – 15 V), - Zasilacz wbudowany w jednostkę centralną, - Możliwość kontroli czasu zajęć za pomocą minutnika (timera), - Stanowiska uczniowskie są podłączane do jednostki centralnej niezależnie (w przypadku awarii jednego z nich – pracownia funkcjonuje bez zakłóceń), - 8 stereofonicznych wejść audio, 2 wyjścia audio – wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), - Cyfrowa regulacja głośności, - Uruchamianie pracowni językowej z użyciem loginu i hasła , - Wbudowany wzmacniacz stereofoniczny 2x40W (z możliwością rozbudowy do 4 kanałów – 4 x 40W), - Możliwość pracy dwóch lektorów jednocześnie (jako drugi – np. stażysta lub native speaker) Tryby pracy pracowni językowej - Jedna grupa – wszystkie stanowiska w jednej grupie, - Wiele grup – kilka grup o dowolnej liczbie studentów, - Pary – tworzenie par z dowolnych stanowisk, - Praca indywidualna – nawet dla 32 stanowisk, - Swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień, - Studenci z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych studentów z grupy, - Student słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela, - Poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy, - Dwukierunkowa komunikacja, - Praca indywidualna Funkcje sterowania - Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi przez port RS-232 (np. projektorem) - Możliwość sterowania ekranem/zasłonami | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Komputer stacjonarny do obsługi pracowni językowej | - zastosowanie komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, - procesor min. ośmiordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 25160 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - pamięć operacyjna min. 16 GB DDR4, min 3200 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 1 slot wolny na dalszą rozbudowę - parametry pamięci masowej min. 512 GB SSD NVMe - grafika zintegrowana z możliwością obsługi jednoczesnej min. 2 monitorów, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1500 punktów publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net - wyposażenie multimedialne karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definiton Audio, - obudowa i zasilacz obudowa czarna, typu tower, zainstalowany napęd optyczny, możliwość zainstalowania min 1 dysku 2,5”, z przodu obudowa wyposażona w min. 2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, - zasilacz o mocy maksymalnej 370W sprawność min. 85%, kabel zasilający - porty i złącza, peryferia Wbudowane porty i złącza: porty wideo: 1 szt DP, 1 szt HDMI 1.4, - łącznie min 8 portów USB: min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy, 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy, min. 4 porty USB z tyłu obudowy w tym min 2 x USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, Wi-Fi 6, Bluetooth - płyta główna wyposażona w: - sloty: min. 1 szt PCIe 3.0 x16, min. 1 szt PCIe 3.0 x1, min. 1 szt. M.2 - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz portów VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - klawiatura USB producenta komputera w układzie polski programisty, - mysz optyczna USB producenta komputera z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), - System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Wsparcie techniczne min. 3-letnia gwarancja producenta Certyfikat CE oraz TCO lub CE oraz EPEAT | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. Procesor Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Oprogramowanie sterujące PC | Oprogramowanie sterujące pracowni: - Oprogramowanie umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami jednostki centralnej pracowni, - Zabezpieczenie loginem i hasłem, - Dostęp dla określonych użytkowników z zapisem ich preferencji, - Sterowanie metodą „przeciągnij i upuść”, - Sterowanie za pomocą myszy, pióra, palca, tablicy interaktywnej, itp. - Nowoczesny, przejrzysty oraz intuicyjny interfejs bez okienek, - Możliwość dostosowania wyglądu do własnych wymagań (personalizacja), - Szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu, - Możliwość przypisania nazwisk do konkretnych stanowisk (wyświetlanie nazwisk uczniów na poszczególnych stanowiskach), - Zarządzanie klasami i listami uczniów (dodawanie, edycja, usuwanie, import, eksport), - Zmiana kolejności na liście (podczas przesadzania uczniów), - Import do list nazwisk z plików między innymi XML, SOU, CSV, TXT, STU, LST, - Eksport listy nazwisk do plików między innymi XML, SOU, CSV, TXT, STU, LST, - Losowy podział na grupy, - Losowy podział na pary, - Wyświetlanie aktualnej godziny (zegar), - Odmierzanie czasu do końca lekcji lub zadania (timer), - Wbudowany system podpowiedzi, - MODUŁ SYMULACJI OTOCZENIA Oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania: - Rejestracja przebiegu lekcji, wypowiedzi, dialogów, słówek, - Nagrywanie w formacie WAV na dysku komputera nauczyciela lub na dyskach zewnętrznych, - Odtwarzanie wcześniej utworzonych nagrań (dialogi, wypowiedzi, itp.), - Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu lub całego nagrania (funkcja ‘pętla’), - Odtwarzanie nagrania od dowolnego miejsca, - Nieograniczona liczba znaczników, - Szybki i łatwy wybór nagrań, - Odtwarzacz audio: - regulacja głośności, - regulacja prędkości odtwarzania, - odtwarzanie zaznaczonego fragmentu - odtwarzanie od dowolnego znacznika, - Odtwarzacz plików wideo: - regulacja głośności, - regulacja prędkości odtwarzania - odtwarzanie zaznaczonego fragmentu - odtwarzanie od dowolnego znacznika | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Monitor dotykowy wbudowany trwale do blatu biurka lektora | sterowanie klasopracownią za pomocą monitora dotykowego wbudowanego trwale do blatu biurka lektora, - monitor typu open frame, wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: IPS z podświetleniem LED, min. 10 punktów dotyku, jasność: min. 450 cd/m², kontrast: min. 1000:1, kąty widzenia obrazu: min. 178° H / 178° V, naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080, sygnał wejściowy: D-Sub, HDMI, kontroler USB, - obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego. | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem dla uczniów | Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja 1,2 kΩ, - czułość 48 ±3 dB. Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja 2 x 32 Ω, - czułość 110±3dB. | 16 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem dla nauczyciela | Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzuje się dużą redukcją szumów otoczenia, - pasmo przenoszenia 40-15000 Hz - impedancja 200 Ω Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, - impedancja 2 x 400 Ω, - czułość >98 dB. | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Podwójny pulpit uczniowski | - Podwójne stanowiska przyłączeniowe (montowane na środku przedniej blendy biurka uczniowskiego, - Przyłącza słuchawek poza zasięgiem rąk ucznia – usytuowane w pewnym oddaleniu od wieszaków słuchawek (brak możliwości przypadkowego uszkodzenia złącza (i wtyku) słuchawek w czasie ich odwieszania po zajęciach) - W stanowiskach przyłączeniowych brak regulacji głośności słuchawek. Ustawienie głośności w poszczególnych słuchawkach (w razie potrzeby) jest realizowane przez nauczyciela z poziomu oprogramowania (możliwość zapisania ustawień) - Wzmacniacz sygnału w każdym stanowisku, - Łatwy montaż, | 8 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego | 2-drożny głośnik koaksjalne o parametrach: - minimalna moc min. 40W, - pasmo przenoszenia 36–18000Hz, - średnica minimum 14cm, - sprawność min. 90dB/1W/1M. | 2 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Wymagania dodatkowe | - gwarancja producenta na pracownię jednostka centralna systemu, słuchawki, pulpity uczniowskie minimum 60 miesięcy, - gwarnacja producenta na monitor dotykowy minimum 36 miesięcy, - gwarancja producenta na meble minimum 24 miesięce, - min. 6 kolorów płyty meblowej do wyboru. Możliwość łączenia kolorów płyty, - dołączone do oferty przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją, - nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię, - dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim, - dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni. | - | - |
| Biurko nauczycielskie | - elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone, - biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, - nadstawka na monitor dotykowy z płyty meblowej umożliwiająca zabudowanie monitora dotykowego pod kątem 150-250, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty. | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Stolik uczniowski 2 osobowy | - ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy, - elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty. | 8 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Krzesło nauczyciela | - krzesło nauczycielskie, - wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 47-60 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 42 cm, wysokość oparcia 42 cm, - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy obleczona tkaniną z poliestru o ścieralności min. 30000 cykli koloru czarnego z przeszyciami i lamówką w kolorze szarym, stelaż (nogi krzesła), - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym, podstawa krzesła w kolorze czarnym wykonana z PA oraz włókna szklanego (30%), - kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym, - kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu, - dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, - normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 12520:2016-02 - należy dołączyć do oferty. | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Krzesło uczniowskie stacjonarne | - krzesło uczniowskie, - wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 41 cm, wysokość oparcia 45 cm, - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła), - nogi krzesła wykonano z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22mm polakierowanego farbą proszkową, - krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, - dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, - normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2016 - należy dołączyć do oferty. | 16 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Fototapeta | Min. 10m2 – zamawiający nie wymaga montażu, tylko sama dostawa | 1 | TAK/NIE |

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ, Zamawiający wymaga złożenia materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (np. karty katalogowe, techniczne lub wizualizacje). Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie.

Wykonawca do oferty musi dołączyć przykładową aranżację oraz zdjęcia oferowanych mebli.

Pracownia 24-stanowiskowa

| Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość | Producent/ Nazwa/ Symbol oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka centralna systemu | 32-bitowy procesor sterujący, stanowiska zasilane bezpiecznym napięciem 8-15V, zasilacz wbudowany w jednostkę centralną, możliwość zdalnego serwisowania i diagnozowania,metalowa obudowa jednostki centralnej 360x250x87mm, sterowanie za pomocą komputera przez port USB (wymagane oprogramowanie jest dołączone w komplecie), odbiornik podczerwieni (IR). Wejścia audio 4 wejścia stereofoniczne z możliwością rozbudowy do 8 wejść stereofonicznych, cyfrowa regulacja poziomu dźwięku niezależna dla każdegowejścia z pamięcią, transmisja dźwięku z dowolnych wejść do dowolnej liczby grup, par, transmisja dźwięku z wybranego wejścia na głośniki podłączone do jednostki centralnej. Wyjścia audio 1 lub 2 wyjścia audio do nagrywania (w zależności od konfiguracji), wyjście audio na głośniki, możliwość nagrywania dowolnego ucznia, grupy lub pary, możliwość nagrywania przebiegu lekcji. Wzmacniacz mocy 2 kanały z możliwością rozszerzenia do 4 kanałów, moc 2x40W lub 4x40W, 4 wejścia stereofoniczne z możliwością rozbudowy do 8wejść stereo, cyfrowa regulacja głośności z pamięcią, cyfrowa regulacja barwy dźwięku regulacja głośności za pomocą pilota na podczerwień (IR). Jednostka centralna z oprogramowaniem musi umożliwiać: - moduły pracy: MODUŁ PRACOWNIA - jedna grupa - wszystkie stanowiska w jednej grupie, - wiele grup - kilka grup o dowolnej liczbie studentów, - pary - tworzenie par z dowolnych stanowisk, - praca indywidualna - każdy uczeń pracuje z własnym materiałem, - konsultacje - rozmowa z jednym uczniem, podczas gdy reszta klasy słucha innego materiału, - swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień, - studenci z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych studentów z grupy, - student słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela, - poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy lub pary, - dwukierunkowa komunikacja, - możliwości sterowania: - indywidualne włączanie i wyłączanie mikrofonów, - wyłączenie wszystkich mikrofonów, - przeniesienie wszystkich do wybranej grupy, - czasowe przemawianie do wszystkich grup lub par bez zmiany ich organizacji, - niezależny wybór źródła dźwięku dla grup i par, indywidualna regulacja głośności w słuchawkach poszczególnych uczniów - max liczba stanowisk 40, OPIS PRACOWNI: Obsługa z dowolnego komputera (może być stacjonarny, dowolny laptop itp.) za pośrednictwem modułu USB jednostki centralnej pracowni językowej. Licencja oprogramowania do obsługi pracowni językowej zapewniająca możliwość korzystania z oprogramowania przez dowolny komputer szkoły (również prywatne komputery nauczycieli – możliwość przygotowywania konspektów zajęć), - Zasilanie jednostki centralnej pracowni napięciem 230V, stanowisk uczniowskich napięciem bezpiecznym (8 – 15 V), - Zasilacz wbudowany w jednostkę centralną, - Możliwość kontroli czasu zajęć za pomocą minutnika (timera), - Stanowiska uczniowskie są podłączane do jednostki centralnej niezależnie (w przypadku awarii jednego z nich – pracownia funkcjonuje bez zakłóceń), - 8 stereofonicznych wejść audio, 2 wyjścia audio – wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), - Cyfrowa regulacja głośności, - Uruchamianie pracowni językowej z użyciem loginu i hasła , - Wbudowany wzmacniacz stereofoniczny 2x40W (z możliwością rozbudowy do 4 kanałów – 4 x 40W), - Możliwość pracy dwóch lektorów jednocześnie (jako drugi – np. stażysta lub native speaker) Tryby pracy pracowni językowej - Jedna grupa – wszystkie stanowiska w jednej grupie, - Wiele grup – kilka grup o dowolnej liczbie studentów, - Pary – tworzenie par z dowolnych stanowisk, - Praca indywidualna – nawet dla 32 stanowisk, - Swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień, - Studenci z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych studentów z grupy, - Student słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela, - Poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy, - Dwukierunkowa komunikacja, - Praca indywidualna Funkcje sterowania - Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi przez port RS-232 (np. projektorem) - Możliwość sterowania ekranem/zasłonami | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Komputer stacjonarny do obsługi pracowni językowej | - zastosowanie komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, - procesor min. ośmiordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 25160 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - pamięć operacyjna min. 16 GB DDR4, min 3200 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 1 slot wolny na dalszą rozbudowę - parametry pamięci masowej min. 512 GB SSD NVMe - grafika zintegrowana z możliwością obsługi jednoczesnej min. 2 monitorów, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1500 punktów publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net - wyposażenie multimedialne karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definiton Audio, - obudowa i zasilacz obudowa czarna, typu tower, zainstalowany napęd optyczny, możliwość zainstalowania min 1 dysku 2,5”, z przodu obudowa wyposażona w min. 2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, - zasilacz o mocy maksymalnej 370W sprawność min. 85%, kabel zasilający - porty i złącza, peryferia Wbudowane porty i złącza: porty wideo: 1 szt DP, 1 szt HDMI 1.4, - łącznie min 8 portów USB: min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy, 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy, min. 4 porty USB z tyłu obudowy w tym min 2 x USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, Wi-Fi 6, Bluetooth - płyta główna wyposażona w: - sloty: min. 1 szt PCIe 3.0 x16, min. 1 szt PCIe 3.0 x1, min. 1 szt. M.2 - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz portów VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - klawiatura USB producenta komputera w układzie polski programisty, - mysz optyczna USB producenta komputera z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), - System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Wsparcie techniczne min. 3-letnia gwarancja producenta Certyfikat CE oraz TCO lub CE oraz EPEAT | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. Procesor Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Oprogramowanie sterujące PC | Oprogramowanie sterujące pracowni: - Oprogramowanie umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami jednostki centralnej pracowni, - Zabezpieczenie loginem i hasłem, - Dostęp dla określonych użytkowników z zapisem ich preferencji, - Sterowanie metodą „przeciągnij i upuść”, - Sterowanie za pomocą myszy, pióra, palca, tablicy interaktywnej, itp. - Nowoczesny, przejrzysty oraz intuicyjny interfejs bez okienek, - Możliwość dostosowania wyglądu do własnych wymagań (personalizacja), - Szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu, - Możliwość przypisania nazwisk do konkretnych stanowisk (wyświetlanie nazwisk uczniów na poszczególnych stanowiskach), - Zarządzanie klasami i listami uczniów (dodawanie, edycja, usuwanie, import, eksport), - Zmiana kolejności na liście (podczas przesadzania uczniów), - Import do list nazwisk z plików między innymi XML, SOU, CSV, TXT, STU, LST, - Eksport listy nazwisk do plików między innymi XML, SOU, CSV, TXT, STU, LST, - Losowy podział na grupy, - Losowy podział na pary, - Wyświetlanie aktualnej godziny (zegar), - Odmierzanie czasu do końca lekcji lub zadania (timer), - Wbudowany system podpowiedzi, - MODUŁ SYMULACJI OTOCZENIA Oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania: - Rejestracja przebiegu lekcji, wypowiedzi, dialogów, słówek, - Nagrywanie w formacie WAV na dysku komputera nauczyciela lub na dyskach zewnętrznych, - Odtwarzanie wcześniej utworzonych nagrań (dialogi, wypowiedzi, itp.), - Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu lub całego nagrania (funkcja ‘pętla’), - Odtwarzanie nagrania od dowolnego miejsca, - Nieograniczona liczba znaczników, - Szybki i łatwy wybór nagrań, - Odtwarzacz audio: - regulacja głośności, - regulacja prędkości odtwarzania, - odtwarzanie zaznaczonego fragmentu - odtwarzanie od dowolnego znacznika, - Odtwarzacz plików wideo: - regulacja głośności, - regulacja prędkości odtwarzania - odtwarzanie zaznaczonego fragmentu - odtwarzanie od dowolnego znacznika | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Monitor dotykowy wbudowany trwale do blatu biurka lektora | sterowanie klasopracownią za pomocą monitora dotykowego wbudowanego trwale do blatu biurka lektora, - monitor typu open frame, wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: IPS z podświetleniem LED, min. 10 punktów dotyku, jasność: min. 450 cd/m², kontrast: min. 1000:1, kąty widzenia obrazu: min. 178° H / 178° V, naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080, sygnał wejściowy: D-Sub, HDMI, kontroler USB, - obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego. | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem dla uczniów | Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja 1,2 kΩ, - czułość 48 ±3 dB. Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja 2 x 32 Ω, - czułość 110±3dB. | 24 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem dla nauczyciela | Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzuje się dużą redukcją szumów otoczenia, - pasmo przenoszenia 40-15000 Hz - impedancja 200 Ω Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, - impedancja 2 x 400 Ω, - czułość >98 dB. | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Podwójny pulpit uczniowski | - Podwójne stanowiska przyłączeniowe (montowane na środku przedniej blendy biurka uczniowskiego, - Przyłącza słuchawek poza zasięgiem rąk ucznia – usytuowane w pewnym oddaleniu od wieszaków słuchawek (brak możliwości przypadkowego uszkodzenia złącza (i wtyku) słuchawek w czasie ich odwieszania po zajęciach) - W stanowiskach przyłączeniowych brak regulacji głośności słuchawek. Ustawienie głośności w poszczególnych słuchawkach (w razie potrzeby) jest realizowane przez nauczyciela z poziomu oprogramowania (możliwość zapisania ustawień) - Wzmacniacz sygnału w każdym stanowisku, - Łatwy montaż, | 12 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego | 2-drożny głośnik koaksjalne o parametrach: - minimalna moc min. 40W, - pasmo przenoszenia 36–18000Hz, - średnica minimum 14cm, - sprawność min. 90dB/1W/1M. | 2 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Wymagania dodatkowe | - gwarancja producenta na pracownię jednostka centralna systemu, słuchawki, pulpity uczniowskie minimum 60 miesięcy, - gwarnacja producenta na monitor dotykowy minimum 36 miesięcy, - gwarancja producenta na meble minimum 24 miesięce, - min. 6 kolorów płyty meblowej do wyboru. Możliwość łączenia kolorów płyty, - dołączone do oferty przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją, - nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię, - dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim, - dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni. | - | - |
| Biurko nauczycielskie | - elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone, - biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, - nadstawka na monitor dotykowy z płyty meblowej umożliwiająca zabudowanie monitora dotykowego pod kątem 150-250, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty. | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Stolik uczniowski 2 osobowy | - ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy, - elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty. | 12 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Krzesło nauczyciela | - krzesło nauczycielskie, - wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 47-60 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 42 cm, wysokość oparcia 42 cm, - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy obleczona tkaniną z poliestru o ścieralności min. 30000 cykli koloru czarnego z przeszyciami i lamówką w kolorze szarym, stelaż (nogi krzesła), - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym, podstawa krzesła w kolorze czarnym wykonana z PA oraz włókna szklanego (30%), - kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym, - kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu, - dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, - normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 12520:2016-02 - należy dołączyć do oferty. | 1 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Krzesło uczniowskie stacjonarne | - krzesło uczniowskie, - wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 41 cm, wysokość oparcia 45 cm, - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła), - nogi krzesła wykonano z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22mm polakierowanego farbą proszkową, - krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, - dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, - normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2016 - należy dołączyć do oferty. | 24 | Producent....................... Nazwa .............................. Symbol ............................. |
| Fototapeta | Min. 10m2 – zamawiający nie wymaga montażu, tylko sama dostawa | 1 | TAK/NIE |

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ, Zamawiający wymaga złożenia materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (np. karty katalogowe, techniczne lub wizualizacje). Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie.

Wykonawca do oferty musi dołączyć przykładową aranżację oraz zdjęcia oferowanych mebli.